# Hướng Dẫn Sử Dụng DS1307

Real-Time Clock I²C – Dựa trên Datasheet Chính Thức (Analog Devices)

# 1. Tổng Quan

DS1307 là IC đồng hồ thời gian thực (RTC) tiêu thụ điện năng thấp, sử dụng giao tiếp I²C. Chip cung cấp thông tin giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng, năm và tự động xử lý năm nhuận đến năm 2100.

## 1.1 Thông Số Chính

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Giao tiếp | I²C (Standard Mode, 100kHz) |
| Địa chỉ I²C (7-bit) | 0x68 (cố định, không thay đổi) |
| Điện áp VCC | 4.5V – 5.5V (5V) |
| Pin dự phòng (VBAT) | 2.0V – 3.5V (CR2032 3V) |
| Dòng pin dự phòng | < 500nA |
| RAM tích hợp | 56 byte (địa chỉ 0x08 – 0x3F) |
| Thạch anh | 32.768 kHz |
| Định dạng dữ liệu | BCD (Binary Coded Decimal) |
| Chế độ giờ | 12-hour (AM/PM) hoặc 24-hour |

# 2. Sơ Đồ Chân

## 2.1 Mô Tả Chân

| Chân | Tên | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | X1 | Kết nối thạch anh 32.768kHz (ngõ vào oscillator) |
| 2 | X2 | Kết nối thạch anh 32.768kHz (ngõ ra oscillator) |
| 3 | VBAT | Pin dự phòng 3V (CR2032). Nếu không dùng, nối GND |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | SDA | I²C Data – open drain, cần điện trở kéo lên 4.7kΩ |
| 6 | SCL | I²C Clock – cần điện trở kéo lên 4.7kΩ |
| 7 | SQW/OUT | Square Wave Output (1Hz, 4kHz, 8kHz, 32kHz). Để trống nếu không dùng |
| 8 | VCC | Nguồn chính 5V |

## 2.2 Kết Nối với STM32F103

DS1307          STM32F103C8T6
SDA    ─────────  PB7 (I2C1_SDA)
SCL    ─────────  PB6 (I2C1_SCL)
VCC    ─────────  5V
GND    ─────────  GND
VBAT   ─────────  Pin CR2032 (3V)
X1/X2  ─────────  Thạch anh 32.768kHz

⚠ Lưu ý: SDA và SCL cần điện trở kéo lên 4.7kΩ lên VCC. Module DS1307 thường đã có sẵn.

# 3. Register Map

Thanh ghi RTC nằm ở địa chỉ 0x00 – 0x07. RAM nằm ở 0x08 – 0x3F. Tất cả dữ liệu thời gian dùng định dạng BCD.

| Địa chỉ | Tên | Nội dung | Range |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Seconds | Bit7=CH (Clock Halt), Bit6:4=10sec, Bit3:0=sec | 00–59 |
| 0x01 | Minutes | Bit6:4=10min, Bit3:0=min | 00–59 |
| 0x02 | Hours | Bit6=12/24h, Bit5=AM/PM (12h) hoặc 20h (24h), Bit4:0=hour | 1–12 / 0–23 |
| 0x03 | Day | Ngày trong tuần (do người dùng định nghĩa) | 01–07 |
| 0x04 | Date | Ngày trong tháng | 01–31 |
| 0x05 | Month | Tháng | 01–12 |
| 0x06 | Year | Năm (2 chữ số) | 00–99 |
| 0x07 | Control | Bit7=OUT, Bit4=SQWE, Bit1:0=RS[1:0] | — |
| 0x08–0x3F | RAM | 56 byte SRAM đa năng | 0x00–0xFF |

## 3.1 Bit Quan Trọng

CH bit (Clock Halt) – Bit 7 của thanh ghi Seconds (0x00): Khi CH=1, oscillator bị tắt, đồng hồ dừng. Khi mới cấp nguồn lần đầu, CH=1 theo mặc định. Phải ghi CH=0 để khởi động đồng hồ.

12/24h bit – Bit 6 của thanh ghi Hours (0x02): 0 = 24-hour mode, 1 = 12-hour mode.

# 4. Định Dạng BCD

Tất cả dữ liệu thời gian lưu dưới dạng BCD (Binary Coded Decimal). Mỗi nibble (4 bit) lưu 1 chữ số thập phân.

## 4.1 Ví Dụ BCD

Ví dụ: 59 giây
BCD = 0101 1001
      ↑↑↑↑ ↑↑↑↑
      5    9
→ Byte = 0x59

Ví dụ: 23 giờ
BCD = 0010 0011
      ↑↑↑↑ ↑↑↑↑
      2    3
→ Byte = 0x23

## 4.2 Hàm Convert BCD

// BCD → Decimal
uint8_t bcd_to_dec(uint8_t bcd) {
    return ((bcd >> 4) * 10) + (bcd & 0x0F);
}

// Decimal → BCD
uint8_t dec_to_bcd(uint8_t dec) {
    return ((dec / 10) << 4) | (dec % 10);
}

# 5. Giao Tiếp I²C

DS1307 hoạt động ở chế độ Slave trên bus I²C. Địa chỉ 7-bit cố định là 0x68 (1101000). Chỉ hỗ trợ Standard Mode 100kHz.

## 5.1 Ghi Dữ Liệu (Write)

START
→ 0xD0  (0x68 << 1 | 0, Write)
→ ACK
→ Word Address (địa chỉ thanh ghi)
→ ACK
→ Data byte 1
→ ACK
→ Data byte 2 (auto-increment)
→ ACK
→ ...
STOP

## 5.2 Đọc Dữ Liệu (Read)

// Bước 1: Set con trỏ thanh ghi (Write)
START
→ 0xD0  (Write)
→ ACK
→ Word Address
→ ACK

// Bước 2: Đọc dữ liệu (Read)
REPEATED START
→ 0xD1  (0x68 << 1 | 1, Read)
→ ACK
← Data byte 1
→ ACK
← Data byte 2 (auto-increment)
→ ACK
← Data byte N
→ NACK (byte cuối)
STOP

# 6. Sử Dụng HAL STM32

## 6.1 Định Nghĩa

#define DS1307_ADDR  (0x68 << 1)  // = 0xD0

typedef struct {
    uint8_t seconds;  // 0-59
    uint8_t minutes;  // 0-59
    uint8_t hours;    // 0-23 (24h mode)
    uint8_t day;      // 1-7
    uint8_t date;     // 1-31
    uint8_t month;    // 1-12
    uint8_t year;     // 0-99
} DS1307_Time;

## 6.2 Khởi Động Đồng Hồ

Khi cấp nguồn lần đầu, bit CH=1 (oscillator tắt). Phải đọc thanh ghi Seconds, clear bit CH, rồi ghi lại.

void ds1307_start(void) {
    uint8_t seconds;
    // Đọc thanh ghi seconds
    HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, DS1307_ADDR, 0x00,
                     I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &seconds, 1, 100);
    // Clear bit CH (bit 7)
    seconds &= ~(1 << 7);
    // Ghi lại
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, DS1307_ADDR, 0x00,
                      I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &seconds, 1, 100);
}

## 6.3 Ghi Thời Gian

void ds1307_set_time(DS1307_Time *t) {
    uint8_t data[7];
    data[0] = dec_to_bcd(t->seconds) & ~(1 << 7); // CH=0
    data[1] = dec_to_bcd(t->minutes);
    data[2] = dec_to_bcd(t->hours)   & ~(1 << 6); // 24h mode
    data[3] = dec_to_bcd(t->day);
    data[4] = dec_to_bcd(t->date);
    data[5] = dec_to_bcd(t->month);
    data[6] = dec_to_bcd(t->year);

    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, DS1307_ADDR, 0x00,
                      I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, 7, 100);
}

## 6.4 Đọc Thời Gian

void ds1307_get_time(DS1307_Time *t) {
    uint8_t data[7];
    HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, DS1307_ADDR, 0x00,
                     I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, 7, 100);

    t->seconds = bcd_to_dec(data[0] & 0x7F); // mask CH bit
    t->minutes = bcd_to_dec(data[1]);
    t->hours   = bcd_to_dec(data[2] & 0x3F); // mask 12/24 bit
    t->day     = bcd_to_dec(data[3]);
    t->date    = bcd_to_dec(data[4]);
    t->month   = bcd_to_dec(data[5]);
    t->year    = bcd_to_dec(data[6]);
}

# 7. Ví Dụ Hoàn Chỉnh

## 7.1 File ds1307.h

#ifndef DS1307_H
#define DS1307_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

#define DS1307_ADDR  (0x68 << 1)

typedef struct {
    uint8_t seconds;
    uint8_t minutes;
    uint8_t hours;
    uint8_t day;
    uint8_t date;
    uint8_t month;
    uint8_t year;
} DS1307_Time;

void ds1307_start(void);
void ds1307_set_time(DS1307_Time *t);
void ds1307_get_time(DS1307_Time *t);

#endif

## 7.2 Dùng trong main.c

#include "ds1307.h"

DS1307_Time time;

// Trong main()
ds1307_start();  // khởi động oscillator

// Set thời gian 1 lần
time.seconds = 0;
time.minutes = 30;
time.hours   = 14;  // 14:30:00
time.day     = 1;   // Chủ nhật
time.date    = 12;
time.month   = 4;
time.year    = 26;  // 2026
ds1307_set_time(&time);

// Đọc liên tục trong vòng lặp
while (1) {
    ds1307_get_time(&time);
    // Dùng time.hours, time.minutes, time.seconds...
    HAL_Delay(1000);
}

# 8. Control Register (0x07)

Thanh ghi Control điều khiển chân SQW/OUT. Nếu không dùng SQW, bỏ qua thanh ghi này.

| Bit | Tên | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Bit 7 | OUT | Mức output khi SQWE=0 (0=LOW, 1=HIGH) |
| Bit 4 | SQWE | 1 = bật Square Wave output |
| Bit 1:0 | RS[1:0] | 00=1Hz, 01=4.096kHz, 10=8.192kHz, 11=32.768kHz |

# 9. Lưu Ý Quan Trọng

DS1307 chỉ hỗ trợ Standard Mode I²C (100kHz), không hỗ trợ Fast Mode.

VCC phải là 5V. Không dùng 3.3V cho DS1307.

SDA và SCL cần điện trở kéo lên 4.7kΩ lên VCC.

Bit CH=1 khi cấp nguồn lần đầu → oscillator tắt → đồng hồ không chạy. Phải clear CH=0.

Dữ liệu thời gian dùng BCD → phải convert trước khi dùng.

Khi ghi thanh ghi Seconds, divider chain reset → nên ghi tất cả thanh ghi trong vòng 1 giây.

VBAT cần pin CR2032 để giữ thời gian khi mất điện.

Auto-increment: sau khi đọc/ghi 1 thanh ghi, con trỏ tự tăng → có thể đọc 7 byte liên tiếp từ 0x00.

Tài liệu dựa trên DS1307 Datasheet – Analog Devices (Rev. 3/15)